ภาพรวม: JSON นี้คือ “Shadow state” ของอุปกรณ์

{

"v": 1,

"desired": {

"cmd": {

"id": "45621",

"ts": 1760000000,

"mode": "MANUAL",

"targets": {

"mask": 15

},

"manual": {

"mask": 6

},

"minmax": {

"min": 30,

"max": 60,

"hyst": 2

},

"timer": {

"tz": "Asia/Bangkok",

"weekStart": "Sun",

"windows": [

{

"en": true,

"daysMask": 127,

"start": "06:00",

"durationMin": 30,

"mask": 15

}

]

},

"safety": {

"failSafe": "OFF",

"sensorTimeoutSec": 300

}

}

},

"reported": {

"ack": {

"lastCmdId": "45621",

"appliedAt": 1760000012,

"result": "OK",

"reason": "applied",

"appliedAtMs": 382682

},

"control": {

"activeMode": "MANUAL",

"relayMask": 6,

"inWindow": false,

"decision": "ON",

"why": "manual"

},

"sensor": {

"soil": 39,

"temp": 26.8,

"ec": 6033,

"ts": 1760000010,

"tsMs": 9000284

},

"device": {

"online": true,

"fw": "1.0.0",

"uptimeSec": 12345,

"rssi": -56

}

}

}

มี 3 ส่วนหลัก:

- v = เวอร์ชัน schema (เอาไว้เผื่ออัปเกรดในอนาคต)

- desired.cmd = คำสั่งจาก Dashboard → ESP32

- reported.* = ผลลัพธ์/สถานะจาก ESP32 → Dashboard

1) v

"v": 1

- ระบุเวอร์ชันของรูปแบบข้อมูล (schema)

- Dashboard ใช้เพื่อรองรับหลายเวอร์ชันในอนาคตได้

- ตอนนี้ใช้ 1 คงที่

2) desired.cmd (Dashboard เป็นคน “เขียน”)

นี่คือ “คำสั่งชุดเดียว” ที่ Dashboard ส่งให้ ESP32
ESP32 จะ อ่านเฉพาะ desired.cmd และ Apply เมื่อ cmd.id เปลี่ยนเท่านั้น

2.1 desired.cmd.id

"id": "45683"

- “เลขคำสั่ง” หรือ command id (ควรไม่ซ้ำ)

- สำคัญที่สุด เพราะโค้ดใช้ตัดสินว่า “คำสั่งใหม่หรือเดิม”

- ถ้า id เหมือนเดิม → ESP32 จะ ไม่ apply ใหม่ และ ไม่ส่ง ack/control ซ้ำ

✅ แนะนำ:

- ให้ Dashboard สร้าง id โดยนำ field ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ control มา HASH

Field ไหนควร “มีผล” / “ไม่มีผล” ต่อ id

✅ ควรมีผล (มีผลต่อ control)

- mode

- targets.mask

- manual.mask

- minmax.min / max / hyst

- timer.weekStart

- timer.windows[] (ทุก field ใน window)

- safety.failSafe, sensorTimeoutSec

❌ ไม่ควรมีผล

- id (แน่นอน)

- ts (ถ้าเป็นเวลา “กดบันทึก” เฉย ๆ ไม่ควรทำให้ id เปลี่ยน)

- field debug/description ต่าง ๆ

2.2 desired.cmd.ts

"ts": 1760000000

- เวลา “ที่ Dashboard สร้างคำสั่ง” (epoch seconds)

- โค้ด ESP32 ไม่ได้เอาไปคุมเวลาโดยตรง (ไว้ audit/log)

2.3 desired.cmd.mode

"mode": "MANUAL"

โหมดการควบคุม (string):

- "MANUAL" : เปิด/ปิดตาม manual.mask

- "MINMAX" : ใช้ค่าความชื้นดินเทียบ minmax

- "TIMER" : ทำงานเฉพาะช่วงเวลาใน timer.windows

- "TIMER_MINMAX" : ทำงาน minmax เฉพาะช่วงเวลา timer

Dashboard ควรมี dropdown/selector ให้เลือก 4 โหมดนี้

2.4 desired.cmd.targets.mask

"targets": { "mask": 2 }

- กำหนดว่า “รีเลย์ตัวไหนอยู่ในการควบคุม” (bitmask 4 บิตสำหรับ relay 0–3)

- เช่น mask = 2 (binary 0010) = “อนุญาตให้ควบคุมเฉพาะ relay1”

- โค้ดจะเอา mask นี้ไป AND กับค่าที่จะเปิดจริง เพื่อกันการสั่งเกินขอบเขต

✅ คู่มือควรอธิบาย bitmask:

- bit0 → relay0 (ค่า 1)

- bit1 → relay1 (ค่า 2)

- bit2 → relay2 (ค่า 4)

- bit3 → relay3 (ค่า 8)

2.5 desired.cmd.manual.mask

"manual": { "mask": 5 }

- ใช้เมื่อ mode = MANUAL (และใน TIMER mode ถ้าคุณเลือกให้ timer เปิดตาม manual)

- mask = 5 (binary 0101) = เปิด relay0 และ relay2

หมายเหตุสำคัญ:
โค้ดจะคำนวณรีเลย์ที่จะเปิดจริงเป็น:

manual.mask & targets.mask

ดังนั้นในตัวอย่างนี้:

- targets = 2 (เปิดได้แค่ relay1)

- manual = 5 (ขอเปิด relay0+2)

- ผลจริงจะกลายเป็น 0 (เพราะ AND แล้วไม่ตรง)

2.6 desired.cmd.minmax

"minmax": { "min": 30, "max": 60, "hyst": 2 }

- ใช้เมื่อ mode = MINMAX หรือ TIMER_MINMAX

- คุมจาก “ค่าความชื้นดิน” (sensor.soil)

- แนวคิด (ตามโค้ด):

  - ถ้าความชื้น < (min - hyst) → เปิดรีเลย์ (ตาม allowed mask)

  - ถ้าความชื้น > (max + hyst) → ปิดรีเลย์

  - ถ้าอยู่ในช่วงกลาง → HOLD (คงสถานะเดิม)

2.7 desired.cmd.timer

"timer": {

"tz": "Asia/Bangkok",

"weekStart": "Sun",

"windows": [ ... ]

}

- tz : โซนเวลา (ไว้ให้ Dashboard/ESP32 แสดงตรงกัน)

- weekStart: วันเริ่มสัปดาห์ (ไว้ UI)

- windows: รายการช่วงเวลาทำงาน (ในตัวอย่างเป็น array)

window แต่ละตัว

{

"en": true,

"daysMask": 127,

"start": "06:00",

"durationMin": 30,

"mask": 15

}

- en : เปิดใช้งาน window

- daysMask : วันในสัปดาห์แบบ bitmask (0=Sun … 6=Sat)

  - 127 = 1111111 = ทุกวัน

- start : เวลาเริ่ม (HH:MM)

- durationMin : ระยะเวลา (นาที)

- mask : รีเลย์ที่ “อนุญาตในช่วงเวลานี้” (bitmask)

ในโค้ดจริง mask ที่ใช้จะเป็น: window.mask & targets.mask

2.8 desired.cmd.safety

"safety": { "failSafe": "OFF", "sensorTimeoutSec": 300 }

- sensorTimeoutSec : ถ้าไม่ได้อัปเดต sensor เกินเวลานี้ → เข้าสถานะ safety

- failSafe :

  - "OFF" = เมื่อ sensor timeout ให้ปิดรีเลย์ทั้งหมด (ตามโค้ดที่ทำไว้)

3) reported (ESP32 เป็นคน “เขียน”)

เป็นข้อมูลที่ Dashboard ใช้แสดงผล “ของจริง”

3.1 reported.ack

"ack": {

"lastCmdId": "45683",

"result": "OK",

"reason": "applied",

"appliedAtMs": 69945

}

ความหมาย:

- lastCmdId : id ล่าสุดที่ ESP32 “apply แล้ว”

- result : ผลการ apply เช่น "OK" (หรืออนาคตอาจมี "REJECTED", "PARTIAL")

- reason : เหตุผล (string สั้น ๆ)

- appliedAtMs : เวลา millis() ของ ESP32 ตอน apply (ไว้ debug)

✅ คำแนะนำ:

- เวลา user กด “บันทึก” ให้รอจน reported.ack.lastCmdId == desired.cmd.id แล้วค่อยขึ้นว่า “สำเร็จ”

3.2 reported.control

"control": {

"activeMode": "MANUAL",

"relayMask": 1,

"inWindow": false,

"decision": "ON",

"why": "manual"

}

- activeMode : โหมดที่ ESP32 ใช้ตัดสินใจจริง (ควรสอดคล้องกับ desired.cmd.mode)

- relayMask : สถานะรีเลย์ที่ “เปิดจริง” (bitmask 4 บิต)

- inWindow : ตอนนี้อยู่ในช่วง timer window หรือไม่

- decision : "ON" | "OFF" | "HOLD"

- why : เหตุผล เช่น "manual", "timer_on", "timer_off", "soil_below_min", "sensor_timeout", "time_not_ready"

✅ แนะนำ:

- แสดง relayMask เป็นปุ่ม/ไฟสถานะ 4 ดวง

- แสดง why เป็นข้อความบอกเหตุผล (ช่วยซัพพอร์ตหน้างานมาก)

3.3 reported.sensor

"sensor": { "soil": 51, "temp": 32.7, "ec": 1051, "ts": 1760000010 }

- ค่าที่ ESP32 รายงานกลับ

- ts หรือ tsMs คือ timestamp ของค่าที่วัด (แล้วแต่คุณนิยาม)

- shadow sensor ส่งทุก 10 นาที → dashboard จะเห็นค่าอัปเดตเป็นช่วง ๆ

✅ แนะนำ:

- แสดงกราฟ soil/temp/ec

- แสดง “อัปเดตล่าสุดเมื่อ…” จาก ts

3.4 reported.device

"device": { "online": true, "fw": "1.0.0", "uptimeSec": 12345, "rssi": -56 }

- ไม่จำเป็นต่อ control แต่ “จำเป็นต่อ UX/ดูแลระบบ”

- online/offline, version, uptime, สัญญาณ WiFi

✅ แนะนำ:

- แสดงสถานะ “Online / Offline”

- แสดง RSSI เป็นสัญญาณ 1–4 ขีด

- แสดง FW version เพื่อช่วยเทียบปัญหา